別記様式第１号の２（第３条、第５１条の８関係）

消防計画作成（変更）届出書

| 年 月 日 粕屋北部消防署長 殿 防火 管理者 防災 住 所 氏 名 防火 別紙のとおり、 管理に係る消防計画を作成（変更）したので届け出ます。 防災 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管理権原者の氏名 （法人の場合は、名称及び代表者氏名） |  |  |
| 防火対象物 又は の所在地 建築物その他の工作物 |  |  |
| 防火対象物 又は の名称 建築物その他の工作物 （変更の場合は、変更後の名称） |  |  |
| 防火対象物 又は の用途 建築物その他の工作物 （変更の場合は、変更後の用途） |  | 令別表第１ （ ）項 |
| その他必要な事項 （変更の場合は、主要な変更事項） |  |  |
| ※受付欄 | ※経過欄 |  |

備考　１　　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

「防火

の横書きの文字については，該当しない文字を横線で消すこと。

２横書きの文字については，該当しない文字を横線で消すこと。

防災」

３　　※印の欄は、記入しないこと。

『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』の消防計

第１章　総則（第１条～第７条）

第２章　予防管理対策（第８条～第２２条）

第３章　自衛消防活動（第２３条～第３０条）

第４章　地震対策（第３１条～第３４条）

第５章　防災教育及び訓練等（第３５条～第４０条）

第１章　総則

（目的）

第１条　この計画は、消防法第８条第１項に基づき、（　　　　　　　　　　 ）の防火管理業務について必要な事項を定め、火災、地震その他の災害の予防及び人命の安全を確保するとともに、被害の軽減を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この計画は、（　　　　　　　　　 ）に勤務（居住）し、又は出入りするすべての者に適用する。

２　防火管理業務に従事する者（委託を受けて当該業務に従事する者を含む。）は、この計画の定めるところにより管理権原者、防火管理者、自衛消防隊長の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施しなければならない。

（委託状況等）

第３条　防火管理上必要な業務の一部委託に係る受託者の氏名及び住所並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法は、別記様式のとおりとする。

（管理権原者の責任等）

第４条　管理権原者は、事業所等の防火管理業務について、すべての責任を持たなければならない。

２　管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を防火管理者として選任し、防火管理業務を行わせなければならない。

３　管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成（変更）する場合、必要な指示を与えなければならない。

４　管理権原者は、防火上の建築物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見された場合は、速やかに改修しなければならない。

５　管理権原者は、次に掲げる業務について消防機関への届出、報告等を行わなければならない。

（１）防火管理者選（解）任届出

（２）消防用設備等点検結果報告

（３）防火対象物点検結果報告（１年に１回）

（４）喫煙等解除承認申請

（５）その他防火管理上必要な事項

（防火管理者の権限と業務）

第５条　防火管理者は、この計画の作成について管理権原者の指示を受け、実行にあたってのすべての権限を有し、次に掲げる業務を遂行しなければならない。

（１）消防計画の作成又は変更

（２）消火、通報、避難誘導等の訓練の実施

（３）従業員等に対する防災教育の実施

（４）建築物及び消防用設備等の点検・整備時の立合い

（５）自主点検・法定点検結果の維持台帳への記録

（６）改修工事など工事中の立会い及び安全計画の策定

（７）火気使用、取扱いの指示、監督

（８）収容人員の適正管理

（９）防火担当責任者及び火元責任者に対する指導、監督

（10）管理権原者への提案や報告

（11）その他防火管理上必要な業務

（消防署長への届出及び連絡等）

第６条　管理権原者は、防火管理者を定めたとき、又はこれを解任したときは消防署長へ届け出なければならない。

２　防火管理者は、次に掲げる業務について消防署長への届出、報告及び連絡をしなければならない。

（１）消防計画の届出（変更した場合を含む。）

（２）建築物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく諸手続

（３）消火、通報及び避難訓練を実施するときの事前通報及び指導の要請

（４）その他防火管理に関する必要な事項

（防火管理業務に関する資料等の整備）

第７条　防火管理者は、前条で届出又は報告した書類及び防火管理業務に必要な図書等を消防計画と一括して整備し、保管しなければならない。

第２章　予防管理対策

（予防管理組織）

第８条　日常における火災予防及び地震等の災害時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに、各階又は区域ごとに防火担当責任者及び火元責任者を別表１のとおり編成する。

（防火担当責任者の業務）

第９条　防火担当責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

（１）担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること。

（２）防火管理者の補佐に関すること。

（３）休日、夜間における予防管理に関すること。

ア　退社時における措置に関すること。

イ　昼間から夜間体制への移行業務の引継ぎ等に関すること。

ウ　警備担当部門等への業務引継ぎ等に関すること。

（４）その他防火管理上必要な業務に関すること。

（火元責任者の業務）

第１０条　火元責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

（１）担当区域内の火気の管理に関すること。

（２）担当区域内の建築施設、火気使用設備・器具、危険物施設、電気設備等及び消防用設備等の日常の維持管理に関すること。

（３）地震等における火気使用設備・器具の安全確認に関すること。

（４）防火担当責任者の補佐に関すること。

（５）その他防火管理上必要な業務に関すること。

（宿〔日〕直員の業務）

第１１条　宿〔日〕直員は、事業所等を定期的に巡回し、火災予防上の安全を確認するとともに、その結果を防火管理者に報告しなければならない。

（自主点検をするための組織）

第１２条　防火対象物に設置されている建築施設等について、自主点検をするための点検班を編成し、適正な機能を維持するために下表により点検を行う。

| 実施区分 | 実施班（氏名等） | 点検時期 |
| --- | --- | --- |
| 建築施設 |  | 月 |
| 火気使用設備 |  | 月 |
| 電気設備 |  | 月 |
| 機械設備 |  | 月 |
| 危険物施設等 |  | 月 |
| 消防用設備等 |  | 月 |

（建築施設等の自主点検）

第１３条　点検班は、建築施設、火気使用設備・器具、危険物施設等について別表２「自主検査チェック表（建築施設等）」に基づき定期的に点検しなければならない。

（消防用設備等の自主点検）

第１４条　点検班は、防火対象物に設置されている消防用設備等の機能を維持管理するために、別表３「自主検査チェック表（消防用設備等）」に基づき自主点検をしなければならない。

（共用部分の検査）

第１５条　共用部分の消防用設備等、建築施設、火気使用設備・器具、危険物施設等の自主点検・検査は（　　　　　　　　）がしなければならない。

（消防用設備等の法定点検）

第１６条　防火対象物の関係者は、その防火対象物に設置されている消防用設備等の機能を維持管理するために、下表により法定点検を実施させなければならない。

２　防火管理者は、消防用設備等を点検するときには立会わなければならない。

消防設備士（点検資格者）に行わせる法定点検

| 区 分 | 点 検 時 期 |  |
| --- | --- | --- |
| 消防用設備等（全て） | 月 | 月 |

※機器点検は６カ月に１回、総合点検は１２カ月に１回。

※※消防ホース、連結送水管の耐圧性能点検は、製造年（連結送水管は設置）から１０年経過後、３年に１回。

（点検結果の記録及び報告）

第１７条　建築施設及び消防用設備等の自主点検又は法定点検をした者は、点検結果を維持台帳に記録し、保管しておかなければならない。

２　自主点検又は法定点検をした者は、その結果を防火管理者に報告し、防火管理者は、管理権原者に報告しなければならない。

３　防火対象物の関係者は、消防用設備等の法定点検の結果を（　　　）年に１回、消防署長に報告しなければならない。

（不備欠陥等の整備及び報告）

第１８条　防火管理者は、報告された内容で不備・欠陥部分がある場合は、管理権原者の指示を受け改修しなければならない。

２　防火管理者は、不備・欠陥部分の改修及び予算措置に時間がかかるものについては、管理権原者の指示を受け、改修計画を策定しなければならない。

（火気等の使用時の遵守事項）

第１９条　火気等を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

（１）ガスコンロ、電熱器等の火気使用設備・器具は、指定された場所で使用すること。

（２）火気使用設備・器具を使用する場合は、事前に設備・器具の点検をしてから使用すること。

（３）火気使用設備・器具の周囲には、可燃物を置かないこと。

（４）火気使用設備・器具を使用した後には、必ず点検し、安全を確認すること。

（５）禁煙場所では、喫煙しないこと。

（６）終業時には、灰皿等を指定された安全な場所に集めること。

（臨時の火気使用等）

第２０条　次に掲げる事項を行う者は、防火管理者へ事前に連絡し、防火管理上必要な指示を受けなければならない。

（１）指定された場所以外で臨時に火気を使用するとき

（２）各種の火気使用設備・器具を設置又は変更するとき

（３）催物の開催及びその会場で火気を使用するとき

（４）危険物の貯蔵、取扱い又は種類、数量等を変更するとき

（５）改装又は模様替え等の工事を行うとき

（６）その他防火管理上必要な事項

（施設に対する遵守事項）

第２１条　防火管理者又は従業員等は、避難施設及び防火施設の機能を有効に保持するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

（１）避難口、廊下、階段、避難通路その他避難のために使用する避難施設

ア　避難の障害となる設備を設け、又は物品を置かないこと。

イ　床面は避難に際し、つまずき、すべり等を生じないよう維持すること。

ウ　避難口等に設ける戸は、容易に解錠・開放できるものとし、開放した場合

は、廊下、階段等の幅員を有効に保持すること。

（２）火災が発生したときの延焼を防止し、又は有効な消防活動を確保するための防火施設

ア　防火戸は、常時閉鎖できるようその機能を有効に保持し、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。

イ　防火戸等に近接して延焼拡大の要因となる可燃性の物品を置かないこと。

（工事中の安全対策）

第２２条　防火管理者は、増改築等の工事を行うときは工事中の安全対策をたて、また、次に掲げる事項の工事を行うときは「工事中の消防計画」を消防署長に届け出なければならない。

（１）増築等で建築基準法第７条の６に基づき、特定行政庁に仮使用申請をしたとき。

（２）消防用設備等の増設又は改修工事に伴い、当該設備の機能を停止させるとき又は機能に著しく影響を及ぼすとき。

２　防火管理者は、工事関係者に対して次に掲げる事項を周知し、遵守させなけれなならない。

（１）溶接その他の火気を使用して工事を行う場合は、作業計画を防火管理者に提出し、必要な指示をうけること。

（２）火気を使用して工事を行う場合は、消火器等を準備して消火できる態勢をとること。

（３）指定された場所以外では、禁煙とし、また、たき火等の火気を使用しないこと。

（４）危険物等を持ち込む場合は、その都度、防火管理者の承認を得ること。

（５）工事区域内の作業場ごとに火気の取扱責任者を指定し、工事の状況について定期的に防火管理者に報告させること。

第３章　自衛消防活動

（自衛消防隊の設置）

第２３条　火災等の災害が発生したときに被害を最小限に止めるため自衛消防隊を設置する。

２　自衛消防隊の編成及び主たる任務は、別表４のとおりとする。

（自衛消防隊長等の任務）

第２４条　自衛消防隊長は、自衛消防隊の機能が有効に発揮できるように統括し、また、消防隊との連携を密にしなければならない。

２　自衛消防副隊長は、隊長を補佐し、隊長が不在の場合は、その任務を代行する。

３　指揮係員は、消防隊の活動に支障のない安全な場所に自衛消防本部を設置しなければならない。

（通報連絡）

第２５条　火災の発見者は、消防機関（１１９）へ「所在地、名称及び目標、被害の状況等」を通報するとともに管理人室等に知らせ、さらに周辺に火災を知らせなければならない。

（消火活動）

第２６条　消火係員は、消火器具及び屋内消火栓設備等を活用して適切な初期消火を行い、火災の延焼拡大防止にあたらなければならない。

（避難誘導等）

第２７条　避難誘導係員は、火災が発生した場合、適切な避難経路を選択し、避難誘導にあたらなければならない。

２　エレベ－タ－による避難は行わず、また屋上への避難も原則として行わない。

３　避難誘導係員の配置は、非常口、階段室前及び行き止まり通路等とする。

また、忘れ物等のため、屋内に戻る者のないようにしなければならない。

４　避難誘導にあたっては、放送設備、携帯用拡声器又はメガホン等を有効に活用して避難者に避難方向及び火災の状況を知らせ、混乱の防止に努め、出火階及び上層階の者を最優先に避難させなければならない。

５　避難器具は、地上との連携を図り、安全に留意して設定しなければならない。

６　負傷者及び逃げ遅れた者に関する情報を得たときは、直ちに自衛消防本部に連絡しなければならない。

７　避難終了後、速やかに人員点呼を行い、逃げ遅れた者の有無を確認し、自衛消防本部に連絡しなければならない。

８　搬出係員は、非常持ち出し物品を搬送し、管理しなければならない。

（安全防護措置）

第２８条　安全防護係員は、火災が発生したとき排煙口の操作を行うとともに、防火戸・防火シャッター又は防火ダンパー等の閉鎖等を行わなければならない。

（応急救護）

第２９条　救護係員は、自衛消防本部に救護所を設置しなければならない。

２　救護係員は、負傷者等の応急手当を行い、救急隊と密接な連絡をとり、負傷者等を速やかに搬送しなければならない。

３　救護係員は、負傷者等の住所、氏名、搬送先及び負傷程度等必要な事項を記録しておかなければならない。

（休日、夜間における自衛消防活動）

第３０条　休日、夜間に発生した火災等の災害に対しては、次に掲げる活動を行わなければならない。

（１）火災を発見したときは、直ちに消防機関に通報したあと、初期消火活動を行うとともに、在館者に火災の発生を知らせ、避難誘導をしなければならない。

（２）自衛消防隊長及び防火管理者等の関係者に緊急連絡網により急報しなければならない。

（３）消防隊に対しては、火災を発見したときの状況、延焼状況等の情報及び資料等を速やかに提供するとともに、出火場所へ誘導をしなければならない。

第４章　地震対策

（地震災害の予防措置）

第３１条　点検班及び火元責任者は、地震が発生したときの災害を予防するために、点検班の自主点検及び火元責任者の日常の維持管理に合わせて、次の措置を行わなければならない。

（１）建築物に付随する施設（外壁、窓枠、看板等）等の倒壊及び落下等を防止すること。

（２）事務室内、避難通路及び出入口等の棚、器具その他の物品等の転倒及び落下を防止すること。

（３）火気使用設備・器具の上部及び周囲には，転倒及び落下のおそれのある物品，その他燃えやすい物品を置かないこと。

（４）火気使用設備・器具の自動消火装置及び燃料等の自動停止装置等について、作動状況の点検を行うこと。

（５）危険物施設における危険物タンク等の転倒、落下又は漏えい等による出火防止及び油送管等の緩衝装置の点検をすること。

（備蓄品）

第３２条　地震に備え、下表に掲げる品目を備蓄しておくものとする。

| 備蓄品目 | 備蓄場所 |
| --- | --- |
| 飲料水 |  |
| 非常食料（乾パン等） |  |
| 懐中電灯 |  |
| 携帯ラジオ |  |
| 携帯用拡声器 |  |
| その他 |  |

（地震発生後の安全措置）

第３３条　地震が発生したときは、次に掲げる安全措置を行わなければならない。（１）地震が発生した直後は、身の安全を守ることを第一とする。

（２）火気使用設備・器具の直近にいる者は電源及び燃料の遮断等を行い、各火元責任者はその状況を確認して防火担当責任者に報告すること。

（３）ボイラー担当者は、ボイラーの使用停止及び燃料バルブ等の操作を行うこと。

（４）周囲の機器、物品等の転倒又は落下等による異常があったときは、防火担当責任者に報告すること。

（５）防火担当責任者等は、二次災害の発生を防止するため建築物、火気使用設備・器具及び危険物施設等について点検し、異常があったときは応急処置を行うこと。

（６）各設備・器具は、安全を確認した後に使用すること。

（７）防火管理者は、被害の状況等を防火担当責任者等に報告させ、把握すること。

（８）管理人室等の勤務者は、情報を収集するとともに事業所等に居る者の安全を確保するため、次の内容を放送すること

ア　エレベーターの使用制限

イ　落下物等から身体防護の指示

（地震発生時の避難）

第３４条　地震が発生したときの避難は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

（１）在館者を落ち着かせ、自衛消防隊長が避難するよう命令するまで安全な場所で待機させること。

（２）広域避難場所等に誘導するときは、順路、道路状況及び被害状況について説明すること。

（３）避難は、防災関係機関の避難命令又は自衛消防隊長の命令により行うこと。

（４）避難は、全員徒歩とし、一団となって避難すること。

（５）避難は、先頭と最後尾に自衛消防隊員を配置すること。

（６）安全防護係員は、倒壊した物品等で避難上支障となるものを除去すること。

（７）避難誘導は、事業所等の避難誘導担当係員と協力して行うこと。

第５章　防災教育及び訓練等

（防災教育の実施時期等）

第３５条　防火管理者が行う防災教育の対象者、時期及び回数は、下表のとおりとする。

| 対 象 者 | 時 期 |  |
| --- | --- | --- |
| 正社員 | 月 | 年 回 |
|  | 採用時等 |  |
| 派遣社員 | 採用時等 |  |
| アルバイト パート | 採用時等 |  |

（防災教育の内容）

第３６条　防災教育の内容は、概ね次に掲げる項目とする。

（１）消防計画について

（２）従業員が遵守すべき事項について

（３）火災等の災害が発生したときの対応について

（４）その他火災予防上必要な事項

（講演会等）

第３７条　防火管理者等は、消防機関が行う講演会及び研修会等に積極的に参加しなければならない。

（ポスタ－パンフレット等の掲示）

第３８条　防火管理者は、消防機関から配布されるポスタ－等を見やすい場所に掲示するとともに、防災教育を実施するときに配布し防火思想の普及を図らなければならない。

（訓練の実施時期）

第３９条　防火管理者は、下表により訓練を実施しなければならない。

|  |  | 実施時期 |
| --- | --- | --- |
| 総合訓練 | 消火、通報及び避難誘導を連携して行う訓練 | 月 |
|  |  | 月 |
| 部分訓練 | 消火、通報及び避難誘導を個々に行う訓練 | 月 |
| 基礎訓練 | 屋内消火栓操法、消防活動に使用する設備・器具等の取扱い訓練 | 随 時 |
| 図上訓練 | 机上で行う訓練 |  |

（消火訓練及び避難訓練の通報）

第４０条　防火管理者は、消火訓練及び避難訓練を実施する場合は、事前に「消火・避難訓練通知書」を消防署長に提出しなければならない。

附　則

この計画は、令和　　年   月   日から施行する

別表１　火災予防のための組織編成（第８条関係）

| 防火担当責任者 |  | 火元責任者 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階 | 氏名 | 室 | 氏名 |
|  |  | 室 | 氏名 |
|  |  | 室 | 氏名 |
|  |  | 室 | 氏名 |
| 階 | 氏名 | 室 | 氏名 |
|  |  | 室 | 氏名 |
|  |  | 室 | 氏名 |
|  |  | 室 | 氏名 |
| 階 | 氏名 | 室 | 氏名 |
|  |  | 室 | 氏名 |
|  |  | 室 | 氏名 |
|  |  | 室 | 氏名 |
| 階 | 氏名 | 室 | 氏名 |
|  |  | 室 | 氏名 |
|  |  | 室 | 氏名 |
|  |  | 室 | 氏名 |
| 階 | 氏名 | 室 | 氏名 |
|  |  | 室 | 氏名 |
|  |  | 室 | 氏名 |
|  |  | 室 | 氏名 |

別表２　自主検査チェック表「建築施設等」（第１３条関係）

| 実施項目及び確認箇所 |  |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建物構造 | 基礎部 上部の構造体に影響を及ぼすような沈下・傾き・ひび割れ・欠陥等がないか。 |  |  |
|  | 柱・はり・壁・床 コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |  |
|  | 天井 仕上材に、はく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。 |  |  |
|  | 窓枠・サッシ・ガラス ガラス等の落下、又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、緩み、著しい変形等がないか。 |  |  |
|  | 屋外階段 各構成部材及びその結合部に、緩み・ひび割れ・腐食・老化等はないか。 |  |  |
|  | 手すり 支柱が破損・腐食していないか。また、取り付け部に緩み・浮きがないか。 |  |  |
|  | 消防隊非常用進入口は表示されているか。また、進入障害はないか。 |  |  |
| 防火・防災施設 | 外壁等 | 外壁の耐火構造等に損傷はないか。 |  |
|  |  | 外壁の近く及び防火戸の内外に防火上支障となる可燃物の堆積及び避難の障害となる物品等を置いていないか。 |  |
|  |  | 防火戸は円滑に開閉できるか。 |  |
|  | 防火区画 | 防火区画を構成する壁、天井に破損がないか。 |  |
|  |  | 階段内に配管、ダクト、電気配線等が貫通していないか。 |  |
|  |  | 自動開閉装置（ドアチェック等）付の防火戸・防火シャッターのくぐり戸が完全に閉まるか。 ○ 常時閉鎖式は最大限まで開放して閉まるのを確認する。 ○ 煙感知器連動閉鎖式は、防火戸を止めているマグネット等を手動により外し自動的に閉鎖するのを確認する。 |  |
|  |  | 防火シャッターの降下スイッチを作動させ、防火シャッターが最後まで降下するか。 |  |
|  |  | 防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じていないか。 |  |
|  |  | 防火ダンパーの作動状況は良いか。 |  |
|  | 排煙設備 | 操作部（押しボタン、ハンドル、ワイヤー等）の操作が容易にできるか。 |  |
|  |  | 使用方法が明示されているか。 |  |
|  |  | 排煙窓の開放が円滑にでき動作に異常がないか。 |  |
|  | 非常照明 | 変形や損傷がないか。 |  |
|  |  | 充電モニターが点灯しているか。 |  |
|  |  | 点検スイッチの操作により非常点灯するか。 |  |
| 避難施設 | 通路 | 有効幅員が確保されているか。 |  |
|  |  | 避難上支障となる設備・機器等の障害物を配置していないか。 |  |
|  | 階段 | 手すりの取り付け部の緩みと手すり部分の破損がないか。 |  |
|  |  | 階段室の内装は不燃材料になっているか。 |  |
|  |  | 階段室に設備・機器等の障害物を配置していないか。 |  |
|  |  | 非常用照明がバッテリーで点灯するか。 |  |
|  | 避難口 | 扉の開放方向は避難上支障ないか。 |  |
|  |  | 避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。 |  |
|  |  | 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 |  |
|  |  | 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。 |  |

| 火気使用設備器具 | 厨房設備、給湯設備等 | 可燃物品から適正な距離が保たれているか。また、周辺部は炭化していないか。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ガス配管等は、亀裂、老化、損傷していないか。 |  |
|  |  | 油脂を含む蒸気を発生させる厨房設備の天蓋、グリスフィルター、防火ダンパー及び排気ダクトは、清掃されているか。 |  |
|  |  | 防火ダンパーに変形、損傷がなく、かつ、正常に作動するか。 |  |
|  |  | 煙突、排気筒及び排気ダクトに変形、損傷がないか。また、可燃物品から適正な距離が保たれているか。 |  |
|  | 暖房器具 | 自動消火装置は、適正に機能するか。 |  |
|  |  | 火気周囲は、整理整頓されているか。 |  |
| 電気設備 | 変電 設備 | 電気技術主任者等の資格を有する者が検査を行っているか。 |  |
|  |  | 変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。 |  |
|  |  | 変電設備に異音、過熱はないか。 |  |
|  | 電気器具 | タコ足の接続を行っていないか。 |  |
|  |  | 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |
| 危険物施設等 | 少量危険物 | 標識は掲げられているか。 |  |
|  |  | 掲示板（類別・数量等）には、正しく記載されているか。 |  |
|  |  | 換気設備は適正に機能しているか。 |  |
|  |  | 容器の転倒、落下防止措置はあるか。 |  |
|  |  | 整理清掃状況は適正か。 |  |
|  |  | 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 |  |
|  |  | 屋内タンク、地下タンクの場合に、通気管のメッシュに亀裂等はないか。 |  |
|  | 指定可燃物 | 標識は掲げられているか。 |  |
|  |  | 貯蔵取扱所周辺に火気はないか。 |  |
|  |  | 整理整頓（集積）の状況は良いか。 |  |

別表３　自主検査チェック表「消防用設備等」（第１４条関係）

| 実施設備 | 確認箇所 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 消火器 | 設置場所に置いてあるか。 |  |
|  | 消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。 |  |
|  | 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 |  |
|  | ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。 |  |
|  | 圧力計が指示範囲内にあるか。 |  |
| 屋内消火栓設備 泡消火設備 （移動式） | 使用上の障害となる物品はないか。 |  |
|  | 扉は確実に開閉できるか。 |  |
|  | ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 |  |
|  | 表示灯は点灯しているか。 |  |
| スプリンクラー設備 | 散水の障害はないか。（例．物品の集積など） |  |
|  | 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |
|  | 送水口の変形及び操作障害はないか。 |  |
|  | スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。 |  |
|  | 制御弁は閉鎖されていないか。 |  |
| パッケージ型消火設備 | 使用上の障害となる物品はないか。 |  |
|  | 扉は確実に開閉できるか。 |  |
|  | ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 |  |
|  | 表示灯は点灯しているか。 |  |
| 泡消火設備 （固定式） | 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |
|  | 泡のヘッドに詰まり、変形はないか。 |  |
| 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 | 起動装置又はその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか。（手動式起動装置） |  |
|  | 手動式起動装置の直近の見やすい箇所に「不活性ガス消火設備」「ハロゲン化物消火設備」「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。 |  |
|  | スピーカー及びヘッドに変形、損傷、つぶれなどはないか。 |  |
|  | 貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。 |  |
| 屋外消火栓設備 | 使用上の障害となる物品はないか。 |  |
|  | 扉の表面に「消火栓」又は「ホース格納庫」と表示されているか。 |  |
|  | ホース、ノズルに変形、損傷はないか。 |  |
| 動力消防ポンプ設備 | 常置場所の周囲に、使用の障害となるような物がないか。 |  |
|  | 車台、ボディー等に割れ、曲がり及びボルトの緩みがないか。 |  |
|  | 管そう、ノズル、ストレーナー等に変形、損傷がないか。 |  |
| 自動火災報知設備 | 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |
|  | 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 |  |
|  | 感知器の破損、変形、脱落はないか。 |  |
| ガス漏れ火災警報設備 | 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |
|  | 用途変更、間仕切り変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等による未警戒部分がないか。 |  |
|  | ガス漏れ検知器に変形、損傷、腐食がないか。 |  |
| 漏電火災警報器 | 電源表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | 受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、ほこり、錆等で固着していないか。 |  |
| 火災報知（通報）設備 | 電源ランプが点灯しているか。 |  |
|  | 変形、損傷はないか。 |  |
|  | 電話回線の変更がされていないか。 |  |
|  | 通報訓練（事前の連絡が必要）の際、異常なく通報されているか。 |  |
| 非常ベル | 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | 操作上障害となる物がないか。 |  |
|  | 押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。 |  |
| 放送設備 | 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か。電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。 |  |
|  | 試験的に放送設備により、放送ができるか確認する。 |  |
| 避難器具 | 避難に際し、容易に接近できるか。 |  |
|  | 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在が分かりにくくなっていないか。 |  |
|  | 開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部をふさいでいないか。 |  |
|  | 降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されてるか。 |  |
|  | 標識に変形、脱落、汚損がないか。 |  |
| 誘導灯 | 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 |  |
|  | 誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。 |  |
|  | 外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。 |  |
|  | 不点灯、ちらつき等がないか。 |  |
| 消防用水 | 周囲に樹木等使用上の障害となる物がないか。 |  |
|  | 道路から吸管投入口又は採水口までの消防自動車の進入通路が確保されているか。 |  |
|  | 地下式の防火水槽、池等は、水量が著しく減少していないか。 |  |
| 連結送水管 | 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか、また送水活動に障害となるものがないか。 |  |
|  | 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 |  |
|  | 放水口周囲にホースの接続や延長等の使用上の障害がないか。 |  |
|  | 放水口格納箱は変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。 |  |
|  | 表示灯は点灯しているか。 |  |
| 非常コンセント設備 | 周囲に使用上障害となる物がないか。 |  |
|  | 保護箱は変形、損傷、腐食等がなく、容易に扉の開閉ができるか。 |  |
|  | 表示灯は点灯しているか。 |  |

別表４　自衛消防隊の編成と任務（第２３条関係）

| 係 別 | 隊員名 | 任 務 |
| --- | --- | --- |
| 自衛消防隊長 |  | 自衛消防隊の機能が有効に発揮できるように統括し、消防隊と密な連携をとる。 |
| 自衛消防副隊長 |  | 隊長を補佐し、隊長が不在の場合は、その任務を代行する。 |
| 指揮係 |  | ①隊長、副隊長の補佐 ②自衛消防本部の設置 ③消防隊への情報の提供並びに災害現場への誘導 ④その他指揮統制上必要な事項 |
| 通報連絡係 |  | ①消防機関への通報並びに通報の確認 ②店内への非常通報並びに指示命令の伝達 ③関係者への連絡（緊急連絡一覧表による。） |
| 消火係 |  | ①出火階に直行し、屋内消火栓等による消火作業に従 事 ②消防隊との連携及び補佐 |
| 避難誘導係 |  | ①出火階並びに上層階に直行し、避難開始の指示命令の伝達 ②非常口の開放並びに開放の確認 ③避難上障害となる物品の除去 ④未避難者、要救助者の確認及び本部へ報告 ⑤ロープ等による警戒区域の設定 |
| 安全防護係 |  | ①火災発生地区へ直行し、防火シャッター、防火戸、防火ダンパー等の閉鎖 ②非常電源の確保、ボイラー等危険物施設の供給運転停止 ③エレベーター、エスカレーターの非常時の措置 |
| 救護係 |  | ①救護所の設置（自衛消防本部へ設置） ②負傷者の応急処置 ③救急隊との連携、情報の提供 |
| 搬出係 |  | 非常持ち出し物品の搬送と管理 |

別記様式　防火管理業務の委託状況（第３条関係）　　　　　　　　【遠隔移報方式】

| 防火対象物 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |  | TEL |  |  |  |  |  |
|  | 管理権原者氏名 |  |  |  |  | 防火管理者氏名 |  |  |  |
| 受託者 | 氏名（名称） |  |  |  |  | 教育担当者氏名 |  |  |  |
|  | 住所（所在地） |  |  | TEL |  |  |  |  |  |
|  | 担 当 事務所 | 名 称 |  |  |  | 責任者氏名 |  |  |  |
|  |  | 所在地 |  | TEL |  |  |  |  |  |
| 受託者の行う防火 管理業務の範囲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有区分 事 項 |  |  | 営業（従業）日（平日） |  |  |  | 休業日 |  | 摘 要 |
|  |  |  | 時間内 |  | 時間外 |  | （休日） |  |  |
| 現場確認要員 の待機場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 到着所要時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委託区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委託時間帯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |