（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）工事中の消防計画

工事施工者

統括防火管理者

（現場責任者）

（目　的）

第１条　この計画は、（　　　　　　　　　）工事中における防火管理について必要な事　　　項を定め、工事に伴う火災等の災害を予防し、仮使用部分及び工事中の部分の安全　　　を確保することを目的とする。

（工事従事者等の義務）

第２条　工事に従事する者及び資材搬入等のために出入りする者は、この計画を尊守し、　　　火災等の災害の防止に努めなければならない。

（統括防火管理者及び防火管理者）

第３条　防火管理に関する業務を円滑に行うため統括防火管理者及び工事の種別ごとに防　　　火管理者を置くものとする。その組織は、別紙１のとおりとする。

（災害発生時の任務分担）

第４条　火災等災害発生時の任務分担は、別紙１のとおりとする。

２　各任務分担者は、工事の進歩に合わせ、災害発生時に使用する電話、避難経路等　　　を常に把握しておかなければならない。

（統括防火管理者等の任務）

第５条　統括防火管理者は、防火管理についての一切の権限と責任を有し、次の業務を行　　　う。防火責任者は、統括防火管理者の監督の下に当該工事種別に係る防火管理業務　　　を行う。

(1) この消防計画の変更等についての検討

(2) 工事従事者に対する防火教育、監督

(3) 火気使用設備器具、石油類、可燃性ガス、電気設備等の点検実施監督

(4) 粕屋北部消防本部予防課予防係及び仮使用部分の関係者（店長（　　　　　　）　　　防火管理者（　　　　　　））への連絡

(5) 火気取扱の規制、その他防火管理上必要な事項

（仮使用部分との連絡）

第６条　次の場合は、統括防火管理者は仮使用部分の防火管理者（　　　　　　　）氏と　　　連絡・協議するものとする。

(1) この計画書及び仮使用部分の消防計画書の内容の検討及び変更を行う場合

(2) 消防用設備等の試験のためベル、サイレン等を鳴動させる場合

(3) 仮使用部分の消防用設備等の機能に支障を及ぼすおそれのある配管の弁の操作、　　　管・　電線の接続工事、電源のしゃ断等を行う場合

(4) 仮使用部分を使用して工事用資材を搬入する場合

(5) その他必要な場合

（作業終了時の点検・報告）

第７条　各防火責任者は、毎日作業終了時に火気使用設備等、電気設備、喫煙所等の火気　　　の点検を行い統括管理防火管理者に報告しなければならない。

（仮使用部分と増築部分等の区画）

第８条　仮使用部分と増築部分等の間は、仮設の壁を設け区画する。

２　区画する材料は、不燃材料を用いる。

３　区画する壁に出入口を設ける場合は、関係者以外立入禁止の表示をする。

４　工事の進歩状況をみて、３の出入口が非常口として使用できる場合は、その旨を　　　表示する。

（敷地内通路の確保）

第９条　仮使用部分への敷地内通路は、工事中の部分との間にアングル等で柵を設けるこ　　　とにより確保する。

（階段使用不能への確保）

第10条　工事のため仮使用部分の（　　）階段が使用できない代替として、（　　　）階　　　（　　　）に緩降機を設置する。

（避難経路の確保）

第11条　工事用資材等は、仮使用部分の避難経路に置かない。

２　資材等は荷崩れなどによる通路閉鎖などの障害がないように置く。

３　仮使用部分を利用して資材等を搬入する場合は、定休日又は閉店時に行う。

（危険物等の取扱）

第12条　工事に使用するガソリン、軽油、油性塗料、プロパンガス等は、容器への品名表　　　示、転倒落下のおそれのない措置等各々適切な方法で保管する。

２　保管場所には、火気厳禁の表示をする。

（火気使用設備等）

第13条　溶接・溶断機、グラインダー、トーチランプ、アスファルト溶解設備、暖房器具　　　等を使用する場合は、周囲の可燃物を除去し又は不燃材料による遮蔽を設けて行う

（喫煙）

第14条　喫煙に危険がなく管理に便利な場所を喫煙所と定め「喫煙所」の表示をする。

２　「喫煙所」以外での喫煙を禁止する。

３　喫煙所には、灰皿として水バケツを備える。

４　喫煙所には、工事の進歩状況により変更する。

（消火器の設置）

第15条　次の場所に消火器を設置する。

(1) 第１２条、第１３条、第１４条に規定する場所

(2) 各階ごとに、各部分から歩行距離２０ｍ以下となる場所の通路

（異常気象時の巡視）

第16条　強風、地震、大雨等の異常気象時には、工務課員は工事中の建物の巡視を行い被      害の未然防止にあたる。

（計画書の周知）

第17条　この計画は、各種工事の着手前に統括防火管理者から防火責任者を通じ、すべて      の工事従事者に周知するものとする。

別紙１

防火管理組織

| 統括防火管理者 | 工事種別 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 〇〇〇〇〇（株） 工事部長 | 既存部分の解体 大工 左官 内装 電気 給排水 | 安全建設（株） 突貫工業（株） | 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 |

| 災害発生時の任務分担 | 通報係１１９ |  |
| --- | --- | --- |
| 指 揮 者 〇 〇 〇 〇 |  | 連絡係 |
|  |  | （仮使用部分ふくむ。以下同じ） 初期消火係 |
|  |  | 避難誘導係 |
| 副 指 揮 者 〇 〇 〇 〇 |  | 消防隊への情報・連絡係 |
|  |  | 工作係 防火戸の開閉等 |

| 機能に支障を生じる消防用設備等の代替措置に関すること。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 種類・区域 |  | 支障を生じる期間 | 代替措置の概要 |
| 管 理 の 方 法 等 |  |  |  |

| 機能に支障を生じる避難施設等の代替措置に関すること。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 種類・区域 |  |  | 支障を生じる期間 |  | 代替措置の概要 |  |
| 管 理 の 方 法 等 |  |  |  |  |  |  |
| 火気設備器具の状況及び火災の発生のおそれのある機械器具等 |  |  |  |  |  |  |
| 種類・数量 |  | 使用場所 |  | 使用期間・時間 |  | 設置方法 |
| 管 理 の 方 法 等 |  |  |  |  |  |  |

| 危険物品等の管理に関すること。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 種類・数量 |  | 使用場所 | 使用期間・時間 | 設置方法 |
| 管 理 の 方 法 等 |  |  |  |  |

| 日常の火災予防組織 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防 火 管 理 責 任 者 | 火元責任者 | 業 務 | 火元責任者 | 業 務 |

| 日常の自主検査チェック表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 曜 日 | 検 査 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備 考 ○不備欠陥事項 ○改修状況 ○その他 |
|  |  | 終 業 時 の 火 気 の 確 認 | 終 業 時 の 施 錠 管 理 | 終 業 時 の 吸 殻 処 理 | 消防用設備等 の維持管理 |  |  |  |  | 防 火 戸 の 閉 鎖 障 害 | 避 難 経 路 の 確 保 状 況 | 危 険 物 の 保 管 状 況 |  |  |  |

工事概要

| １ 工事概要 |  |
| --- | --- |
| ２ 工事日程表 | 別記１による |
| ３ 工事範囲 | 別図による |
| ４ |  |
| ５ 連絡先 | ・ |
|  | ・ |
|  | 現場事務所 ・ |
| ６ 緊急連絡先 | ・ |
|  | ・ |
| ７ その他 |  |

※　安全計画書の場合は、工事概要・工事日程表・工事範囲の記入の必要はありません。

届

出

者

様式第14号（第１6条関係）

工

事

中

の

消

防

計

画

届

出

書

年

月

日

粕屋北部消防本部

消防署長　　殿

住

所

氏

名

工

事

中

の

消

防

計

画

を

作

成

し

た

の

で

届

け

出

ま

す

。

防

火

対

象

物

の

所

在

・

名

称

防

火

管

理

者

の

職

・

氏

名

工

事

期

間

工

事

概

要

工

事

管

理

工

事

管

理

者

住

所

・

職

・

氏

名

現

場

監

督

責

任

者

・

氏

名

※

受

付

欄

※

経

過

欄

工

事

施

工

工

事

施

行

者

住

所

・

職

・

氏

名

現

場

監

督

責

任

者

・

氏

名